จุดเยี่ยมชมที่ 2

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปบางส่วนได้ดังนี้

1)  จากภาพน้ำท่วมบ่าข้ามถนนสาย 42 หาดใหญ่-ปัตตานี นั้น ทรงรับสั่งว่า “ให้กรมชลประทานกับกรมทางหลวงมาร่วมทำงานแก้ไข” และทรงรับสั่งถึงน้ำท่วมบ่าถนนในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และทุ่งสระบาป จังหวัดจันทบุรีด้วย

2) “ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี ว่า พื้นที่เป็นเขาอยู่ใกล้ชายหาด ฝนก็พอ แต่การจัดเก็บทำได้ยาก เนื่องจากพื้นที่จากเขาที่ลาดลงมาถึงชายฝั่งนั้น ทำให้น้ำไหลเร็ว เก็บไว้ลำบากน้ำมานองท่วมตามแนวถนน หากช่วงฤดูฝนระบายน้ำทิ้งทะเลแก้ปัญหาน้ำท่วมก็จะขาดน้ำในฤดูแล้ง ” ทรงรับสั่ง “ให้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขจัดการน้ำให้พอดี” และทรงย้ำเรื่อง “การประสานความร่วมมือกัน”

ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร  250 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ ลักษณะพื้นที่ตอนบนเป็นพื้นที่สูงชันและภูเขา  พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบลูกคลื่นและเชิงเขา พื้นที่ตอนล่างเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้ำ  พื้นที่อยู่ในบริเวณเขตอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมดีเปรสชั่นจากทางด้านตะวันออกของประเทศ ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ  2,500 - 3,500  มิลลิเมตร ต่อปี

ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดจันทบุรี  ได้แก่

- ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

- ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

- ลุ่มน้ำโตนเลสาป

พื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยและปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย

| ลุ่มน้ำประธาน | ลุ่มน้ำย่อย | ในเขตจังหวัดจันทบุรี |  | ปริมาณน้ำท่า รายปีเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตารางกิโลเมตร | ร้อยละ |  |
| 1.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก | ลุ่มน้ำพังราด ลุ่มน้ำคลองโตนด ลุ่มน้ำจันทบุรี ลุ่มน้ำเวฬุ ลุ่มน้ำเมืองตราด | 298.22 1,730.00 1,722.00 668.96 209.97 | 67.79 99.07 100.00 70.06 12.71 | 188.56 1,248.21 2,185.96 1,025.99 395.85 |
| 2. ลุ่มน้ำโตนเลสาป | ลุ่มน้ำคลองด่าน ลุ่มน้ำคลองพระพุทธ ลุ่มน้ำคลองโป่งน้ำร้อน | 228.49 523.40 550.41 | 99.95 100.00 99.64 | 177.38 470.49 722.81 |
| 3. ลุ่มน้ำปราจีนบุรี | ลุ่มน้ำคลองพระสทึง | 406.55 | 15.61 | 247.74 |
| รวม |  | 6,338.00 |  | 6,662.99 |

การดำเนินงาน

1. ความต้องการใช้น้ำ

จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การเกษตร 2.46 ล้านไร่ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2549 พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีความต้องการใช้น้ำ ทั้งสิ้น 733.12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นภาคการเกษตร 687.86  ล้านลูกบาศก์เมตร  และประเมินว่าในปี 2554 จะมีความต้องการใช้น้ำ 855.32 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นภาคการเกษตร 803.03 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของจังหวัดจันทบุรี รวม 8 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 254.84 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 ของความต้องการ และน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำท่ารายปี ( 6,662.99 ล้านลูกบาศก์เมตร)

2. การสำรวจฝายและอ่างเก็บน้ำ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบฝายและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจันทบุรี และลุ่มแม่น้ำเวฬุ ในเดือนมีนาคม 2552  สรุปได้ดังนี้

1) ลุ่มน้ำจันทบุรี  มีต้นกำเนิดจากเขาสอยดาวใต้ เขาสามง่าม เขาชะอมไหลผ่านอำเภอเมือง ออกสู่ทะเลอ่าวไทยในเขตอำเภอแหลมสิงห์  มีพื้นที่ 1,722  ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย  2,185.96 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้

-  อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง  รวมความจุ  166 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง เขื่อนทุ่งเพล ความจุ 0.534 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จปี 2553

-  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  7 แห่ง  รวมความจุ  1.783  ล้านลูกบาศก์เมตร

- พื้นที่ “แก้มลิง” จำนวน 20 แห่ง รวมความจุ 3.066 ล้านลูกบาศก์เมตร

- ฝายชะลอความชุ่มชื้น   356 แห่ง  และ ฝายในแม่น้ำจันทบุรี 22 แห่ง

อนึ่งฝายทั้ง 22 แห่งในแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)  กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  และฝายของ อบต. (ฝายประชาอาสา) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ทั้งหมดอยู่ในสภาพใช้การได้ พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์  ใช้ทำการเกษตรปลูกผลไม้

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ

1. ลุ่มน้ำจันทบุรี

1.พัฒนาเพิ่มความจุน้ำในแหล่งน้ำเดิม

1.1 ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพิ่มเติม จำนวน 10 แห่ง

1.2 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง ความจุรวม 51.70

ล้านลูกบาศก์เมตร

1) อ่างเก็บน้ำคลองตารอง ความจุ 44.10 ล้านลูกบาศก์เมตร

2) อ่างเก็บน้ำคลองขลุง  ความจุ  4.20 ล้านลูกบาศก์เมตร

3) อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง  ความจุ   3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร

1.3 ก่อสร้างและปรับปรุง ฝายในแม่น้ำจันทบุรี

1) ก่อสร้างฝายใหม่  12 แห่ง

2) ปรับปรุงฝายเดิม  4 แห่ง

1.4 ขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ  หลังฝาย คูคลอง สระน้ำ  และ ก่อสร้างฝายขนาดเล็ก  จำนวน 78 โครงการ

2. พัฒนาพื้นที่แก้มลิง จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่ 10 ตำบล ความจุรวม 9.971 ล้านลูกบาศก์เมตร

2. ลุ่มน้ำเวฬุ

1.พัฒนาเพิ่มความจุน้ำในแหล่งน้ำเดิม

1.1 ก่อสร้างฝายใหม่ทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด 2 แห่ง

1.2  ขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ  หลังฝาย คูคลอง สระน้ำ  และ

ก่อสร้างฝายขนาดเล็ก  จำนวน 114 โครงการ

2. พัฒนาพื้นที่แก้มลิง จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ 3 ตำบล ความจุรวม 0.478 ล้านลูกบาศก์เมตร

3. การเพิ่มช่องทางการระบายน้ำในถนนที่กีดขวางทางน้ำ

- เพิ่มช่องทางระบายน้ำในถนนที่กีดขวางทางน้ำ จำนวน 4 โครงการ

- ขุดลอกเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่างลุ่มแม่น้ำจันทบุรี จำนวน  5 โครงการ

- ก่อสร้างถนนลดระดับ ในพื้นที่อำเภอมะขาม จำนวน 3 แห่ง

แผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) โดยให้กรมชลประทานดำเนินการ วงเงินงบประมาณ 3,500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ประกอบด้วย

- งานขุดคลองผันน้ำสายใหม่จากแม่น้ำจันทบุรี ความยาวประมาณ 11.67 กิโลเมตร และงานขุดลอกคลองที่มีอยู่เดิม

- งานประตูระบายน้ำ จำนวน 6 แห่ง

- งานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ จำนวน  5  แห่ง

- งานปรับปรุงสะพาน จำนวน 10 แห่ง

อนึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองคลองข่าและวางท่อระบายน้ำลอดถนนสาย 3150 และสาย 3154 บริเวณพื้นที่ทุ่ง     สระบาป โดยมีเลขาธิการ กปร. นายจริย์ ตุลานนท์  และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมคณะ

โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

| โครงการ | ความจุ (ล้านลูกบาศก์เมตร) |
| --- | --- |
| 1. เขื่อนพลวง | 80.00 |
| 2. เขื่อนคีรีธาร | 76.00 |
| 3. อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย | 10.00 |
| 4. อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ | 70.51 |
| 5. ฝายท่าระม้า | 0.83 |
| 6. อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด | 10.80 |
| 7. อ่างเก็บน้ำคลองบอน | 2.50 |
| 8. ฝายยางจันทบุรี | 4.20 |
| รวม | 254.84 |

หมายเหตุ

ขณะนี้กำลังก่อสร้าง เขื่อนทุ่งเพล ความจุ 0.534 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จปี 2553

ตำแหน่งพื้นที่ “แก้มลิง” ที่เหมาะสมในการพัฒนาในลุ่มน้ำจันทบุรี  จำนวน 29 แห่ง

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี

ตามแนวทางการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

แนวทางการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี  มาใช้ในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดโดยได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ รวมถึงงบพัฒนาจังหวัดเพื่อดำเนินการในทันทีที่ได้ทำการศึกษา จนได้แผนงาน/โครงการต่างๆ แล้วในระดับหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสูงของจังหวัดจันทบุรี

อย่างไรก็ตามจากงบประมาณปกติที่มีอยู่จำกัด   ทำให้การจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการป้องกันเป็นไปได้ไม่มากนัก ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบตามที่ศึกษาไว้  และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจังหวัดจันทบุรีก็ประสบภาวะฝนตกหนักติดต่อกันมาโดยตลอด  โดยมีตัวเลขปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรี และลุ่มน้ำเวฬุที่สำคัญ ดังนี้

ลุ่มน้ำจันทบุรี

| พื้นที่/ปริมาณน้ำฝน | เดือน พ.ค. 52 | เดือน มิ.ย. 52 | เดือน ก.ค. 52 | เดือน ส.ค.52 | เดือน ก.ย.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อ.มะขาม อ.เขาคิชฌกูฏ อ.เมืองจันทบุรี | 413.2 มม. 479.0 มม. 413.3 มม. | 631.7 มม. 510.5 มม. 254.7 มม. | 702.0 มม. 589.5 มม. 499.9 มม. | 497.5 มม. 573.5 มม. 210.9 มม. | 816.5 มม. 657.5 มม. 794.3 มม. |

ลุ่มน้ำเวฬุ

| พื้นที่/ปริมาณน้ำฝน | เดือน พ.ค. 52 | เดือน มิ.ย. 52 | เดือน ก.ค. 52 | เดือน ส.ค.52 | เดือน ก.ย.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อ.ขลุง | 294.9 มม. | 385.4 มม. | 587.7 มม. | 105.7 มม. | 1,321.5 มม. |

จากปริมาณน้ำฝนสะสมดังกล่าวนั้น ในบางช่วงเวลามีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเกิน  100  มม. /  ต่อวันติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก ) ลงมาท่วมพื้นที่เกษตร และบ้านเรือนราษฎร  ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเดิม  ที่เคยประสบเหตุเป็นประจำซ้ำซากทุกปี  จังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาจัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเน้นในด้านการเร่งระบายน้ำ/ขุดลอกเปิดทางน้ำ/ขุดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ  ในลำราง , ลำคลอง  และลำน้ำสาขา ของลุ่มน้ำจันทบุรีและลุ่มน้ำเวฬุ  ตามความจำเป็นเร่งด่วนในทันที

ผลการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว  สามารถช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังลงได้อย่างรวดเร็วทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนไม่มากนัก  พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายน้อยกว่าที่คาดการณ์  นอกจากนี้ยังได้  ติดตามผล                   ในเวลาต่อมา  พบว่าพื้นที่ที่ได้ดำเนินการ ขุดลอก คูคลอง เพื่อเปิดทางระบายน้ำไปแล้วนั้น  ไม่ได้รับผลกระทบจนเกิดน้ำท่วมอีก  เมื่อเกิดเหตุฝนตกหนักจนเกิดสถานการณ์อุทกภัยในครั้งต่อมา  แต่จะไปเกิดน้ำท่วมในบริเวณที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา  ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้เร่งดำเนินการขุดลอกเปิดทางระบายน้ำในบริเวณที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพิ่มเติมในทันทีและได้ผลดีในเรื่องการลดระดับน้ำท่วมขังลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขปริมาณน้ำฝนปีนี้ที่ตกในจังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่ต่างๆ แล้ว พบว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่สูงเหมือนที่เคยตกเป็นประจำทุกปี  ซึ่งทำให้จังหวัดจันทบุรียังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัย                    ทั้งจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เมืองได้ตลอดเวลา  จังหวัดจันทบุรีได้ตระหนักถึงเงื่อนไข    และปัจจัยเสี่ยงนี้มาตลอดและได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามศักยภาพของงบประมาณแต่          ละแห่งที่สามารถขอสนับสนุนหรือนำมาใช้ได้ตามเงื่อนไขของงบประมาณแต่ละรายการ

ผลการดำเนินการที่ผ่านมาในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า แผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดจันทบุรี ได้ศึกษาและได้นำเสนอ ฯ พณ ฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากรองคมนตรี ,  เลขาธิการ กปร. , ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และคณะ ในคราวมาตรวจติดตามที่จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2552  เป็นแผนงาน/โครงการที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นปัญหาอย่างมาก  พิจารณาได้จากพื้นที่ที่ได้ดำเนินการขุดลอกเปิดทางระบายน้ำไปแล้ว  ไม่พบว่าประสบปัญหาอุทกภัยอีกในเวลาต่อมา  ซึ่งหากไม่มีการดำเนินโครงการดังกล่าว    ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานผลฉบับนี้   เชื่อได้ว่าจังหวัดจันทบุรี คงต้องประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  รวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจเหมือนที่เคยเกิดขึ้น ในปี 2542  และ 2549  อย่างแน่นอน  ทั้งนี้  การที่จังหวัดจันทบุรีสามารถศึกษาและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและนำมาใช้ได้จริงสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างทันท่วงทีเช่นในปีนี้นั้น เนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาไว้ให้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติจนได้ผลตามเป้าหมายที่    ตั้งไว้เป็นอย่างดี  พี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีผู้ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำซ้ำซากทุกปี  ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม

รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี                     ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว   และอยู่ระหว่างดำเนินการ  ดังนี้

1.  ลุ่มน้ำจันทบุรี

1.1  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดเพื่อปรับปรุงโครงการแก้มลิงหนองตะพอง  อำเภอมะขาม  จำนวน  2  โครงการ  ประกอบด้วย

โครงการที่  1     ขุดลอกหนองตะพองฝั่งตะวันตก  (ระยะที่ 1)  เพิ่มความจุน้ำ 48,600  ลบ.ม.

โครงการที่  2    ขุดลอกหนองตะพองฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 2) เพิ่มความจุน้ำ  48,600  ลบ.ม.

1.2  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)  เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน  3  โครงการ (อยู่ระหว่างรออนุมัติทำสัญญาจากสำนักงบประมาณ )  ประกอบด้วย

โครงการที่  1    ขุดลอกหนองตะพอง  (ระยะที่ 3)  เพิ่มความจุน้ำ  33,300  ลบ.ม.

โครงการที่  2   ขุดลอกคลองน้ำใส  ต.บางกะจะ/ต.วัดใหม่  อ.เมืองจันทบุรี  เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำจากชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำจันทบุรี กว้าง 50 เมตร  ความยาว   100    เมตร ( ขุดสันดอนคลองน้ำใสเชื่อมแม่น้ำจันทบุรี )

โครงการที่  3    วางท่อระบายน้ำขนาด 1.20 ม. 2 แถว  เพื่อระบายน้ำจากทุ่งลาซาลไปทุ่งสระบาป  ต.จันทนิมิต  อ.เมืองจันทบุรี  ความยาว 100 เมตร

  - ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด (เพิ่มเติม) จำนวน  2

โครงการ ประกอบด้วย

โครงการที่  1    ขุดลอกหนองตะพอง(ระยะที่ 4) เพิ่มความจุน้ำ 46, 350 ลบ.ม.

โครงการที่  2  ขุดลอกคลองตาหลุด  ต.มะขาม  อ.มะขาม  เพื่อระบายน้ำจาก        อ.มะขามลงสู่แม่น้ำจันทบุรี  ความยาว  460   เมตร

1.4  ในช่วงวันที่  24  สิงหาคม   - 7  กันยายน  2552  ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันจนเกิดเหตุอุทกภัย  (น้ำป่าไหลหลาก)  ลงจากต้นน้ำของแม่น้ำจันทบุรี น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.มะขาม , อ.ขลุง ,          อ.โป่งน้ำร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้ประกาศเขตภัยพิบัติจากอุทกภัย  และได้อนุมัติงบทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรี  ประกอบด้วย

โครงการที่  1    ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองไอ้ลึ้ง   ต.ปัถวี  อ.มะขาม  ความยาว

2,000 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  2	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองโบสถ์  ต.ปัถวี อ.มะขาม ความยาว 1,500 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  3	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองยายสุข ต.ปัถวี อ.มะขาม  ความยาว 800 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  4	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองโป่งโรงเซ็นต์ (ระยะที่ 1) ต.ปัถวี  อ.มะขาม

ความยาว  500  เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  5	ขุดเปิดทางระบายน้ำบริเวณหลังฝายหนองตะพอง  ต.มะขาม            อ.มะขาม ความยาว  120  เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ล้นจากหนองตะพอง  ลงแม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  6	ขุดเปิดทางระบายน้ำลำรางริมถนนจันทบุรี-สระแก้ว  ต.มะขาม            อ.มะขาม ความยาว  2,600  เมตร  เพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนและเร่งระบายน้ำลงสู่หนองตะพอง   และแม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  7	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองลี่  ต.มะขาม  อ.มะขาม  ความยาว 2,500 เมตร เพื่อรับน้ำจากหนองตะพองลงสู่แม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่ 8	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองหนองตะพอง  ต.มะขาม อ.มะขาม

ความยาว 2,600 เมตร  เพื่อรับน้ำจากหนองตะพองลงสู่แม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่ 9	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองท่าระม้า  ความยาว  2,500  เมตร

เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำจันทบุรีบริเวณฝายท่าระม้า

1.5   ในช่วงวันที่  24 - 30  กันยายน  2552   ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในเขตพื้นที่  อ. เมืองจันทบุรี , อ.มะขาม ,  อ.ขลุง ,  อ.โป่งน้ำร้อน ,  อ.ท่าใหม่ ,  อ.แก่งหางแมว ,  อ.เขาคิชฌกูฏ ,  รวม  7  อำเภอจากร่องความกดอากาศต่ำ  และอิทธิพลของพายุ   “ กิสนา ”    ทำให้เกิดน้ำหลากจากต้นน้ำของจังหวัดจันทบุรีหลายด้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศเขตภัยพิบัติจากอุทกภัย    และได้อนุมัติงบทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี       ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรี  ประกอบด้วย

โครงการที่  1 	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองวังกุ่ม  ต.มะขาม อ.มะขาม ความยาว 2,700

เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  2	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองโป่งโรงเซ็นต์ (ระยะที่ 2)  ต.ปัถวี อ.มะขาม

ความยาว  550 เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  3 	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองทับนคร  ต.ปัถวี  อ.มะขาม  ความยาว 500 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  4	ขุดเปิดทางระบายน้ำลำรางริมถนนจันทบุรี - สระแก้ว ต. ปัถวี                               อ.   มะขาม  ความยาว 1,400 เมตร  เพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนและเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  5	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองนารายณ์ ต.คลองนารายณ์  อ.เมืองจันทบุรี

ความยาว 1,300 เมตร  เพื่อระบายน้ำที่ไหลจากเขาสระบาปลงสู่ทุ่งสระบาป

โครงการที่  6	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองตะเข้  ต.พลับพลา  อ.เมืองจันทบุรี	ความ

ยาว 1,400 เมตร  เพื่อระบายน้ำที่ไหลจากเขาสระบาปลงสู่ทุ่งสระบาป

โครงการที่  7	ขุดเปิดทางระบายน้ำลำรางหลังหมู่บ้านไชยันต์ ต.พลับพลา อ.เมือง

จันทบุรี ความยาว 1,500  เมตร  เพื่อระบายน้ำที่ไหลจากเขาสระบาปลงสู่ทุ่งสระบาป

โครงการที่  8	ขุดเปิดทางระบายน้ำร่องน้ำทุ่งลาซาล  ต.จันทนิมิต  อ.เมืองจันทบุรี

ความยาว  1,200 เมตร เพื่อระบายน้ำจากทุ่งลาซาลลงสู่ทุ่งสระบาป

โครงการที่  9	ขุดเปิดทางระบายน้ำริมถนนจันทนิมิต 5 ต.จันทนิมิต 5  อ.เมือง

จันทบุรี ความยาว  750 เมตร  เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่ทุ่งลาซาล

โครงการที่  10	ขุดเปิดทางระบายน้ำริมถนนท่าแฉลบ เทศบาลเมืองจันทบุรี

ความยาว 2,200 เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตเมืองลงสู่คลองน้ำใส ไหลออกสู่แม่น้ำจันทบุรี

โครงการที่  11	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองน้ำใส ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี

ความยาว  450  เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตเมืองออกสู่แม่น้ำจันทบุรี

ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองลี่  ต.มะขาม  อ.มะขาม

2.  ลุ่มน้ำเวฬุ

2.1  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี

(นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)   จำนวน  1  โครงการ  ( อยู่ระหว่างรออนุมัติทำสัญญาจากสำนักงบประมาณ)   คือ

โครงการขุดลอกคลองช้างข้าม – ท่าประดู่ (ระยะที่ 1)  ต.บ่อ  อ.ขลุง  ความยาว 170 เมตร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเวฬุ

2.2   ในช่วงวันที่ 24 สิงหาคม – 7 กันยายน 2552  ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันจนเกิดเหตุอุทกภัย ( น้ำป่าไหลหลาก ) น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.  ขลุง  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศเขตภัยพิบัติจากอุทกภัย และได้อนุมัติงบทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำเวฬุ   ประกอบด้วย

โครงการที่  1	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองช้างข้าม – ท่าประดู่ (ระยะที่ 2)  ต.บ่อ

อ.ขลุง  ความยาว 500   เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

โครงการที่  2	ขุดเปิดทางระบายน้ำช้างข้าม – ท่าประดู่ (ระยะที่ 3)  ต.บ่อ  อ.ขลุง

ความยาว 500 เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

โครงการที่  3	ขุดเปิดทางระบายน้ำเวฬุ  ต.วังสรรพรส  อ.ขลุง  ความยาว 500 เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

2.3   เมื่อวันที่  16 -19  กันยายน  2552  ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในเขตพื้นที่อำเภอ ขลุง ทำให้เกิดเหตุอุทกภัย  (น้ำป่าไหลหลาก )   น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ. ขลุง  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศเขตภัยพิบัติจากอุทกภัย  และได้อนุมัติงบทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำเวฬุ  ประกอบด้วย

โครงการที่  1	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองห้วยฉิม ต.บ่อ  อ.ขลุง    ความยาว  1,100 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

โครงการที่  2	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองท่าประดู่ (ระยะที่ 4) ต.บ่อ  อ.ขลุง   ความยาว  400  เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

โครงการที่  3	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองน้ำขึ้น – น้ำลง  ต.บ่อ  อ.ขลุง  ความยาว  900  เมตร  เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

2.4   ในช่วงวันที่  24 - 30  กันยายน  2552   ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในเขตพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี , อ.มะขาม ,  อ.ขลุง ,  อ.โป่งน้ำร้อน ,  อ.ท่าใหม่ ,  อ.แก่งหางแมว ,  อ.เขาคิชฌกูฏ ,  รวม  7  อำเภอ จากร่องความกดอากาศต่ำ  และอิทธิพลของพายุ “ กิสนา ” ทำให้เกิดน้ำหลากจากต้นน้ำของจังหวัดจันทบุรีหลายด้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศเขตภัยพิบัติจากอุทกภัย และได้อนุมัติงบทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเวฬุ ประกอบด้วย

โครงการที่  1	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองท่ายง ต.บ่อ  อ.ขลุง  ความยาว  1,050

เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

โครงการที่  2	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองหินดาด  ต.บ่อ  อ.ขลุง  ความยาว  1,100

เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

โครงการที่  3	ขุดเปิดทางระบายน้ำคลองช้างข้าม  ต.ซึ้ง  อ.ขลุง  ความยาว  600 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเวฬุ

คลองช้างข้าม – ท่าประดู่  ต.บ่อ  อ.ขลุง

3.  แผนการดำเนินการโครงการแก้มลิง

  - แก้มลิงบึงบ้านขอม ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ความจุ 1,065,000 ลบ.ม.

งบประมาณ 25,434,000  บาท อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจาก สำนักงาน กปร. ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

  - แก้มลิงหนองกะเพลิง ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความจุ  3,085,000 ลบ.ม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ปี 2553 ให้จำนวน 20,000,000 บาท และ                 กรมชลประทานสนับสนุนงบประมาณปี 2553 ให้อีก  20,000,000  บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000,000  บาท

  - แก้มลิงหนองตะพอง ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความจุ  4,100,000 ลบ.ม.

งบประมาณ  9,000,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบและจะเสนอของบประมาณจาก สำนักงาน กปร. ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553